碩資工一甲  11463148  林瑜靜

題目 : Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

講者 : 葉志庭 副教授

日期 : 03/03

筆記內容 :

這次演講主要在介紹 Micro LED 的製程、光學設計優化，以及目前在 AR/VR 顯示市場的發展趨勢，同時也比較了 Micro OLED 與 Micro LED 的應用差異。

Micro LED 的製程流程大致為：

Epitaxy 成長 → Mesa 蝕刻 → Isolation → ITO → Passivation → 電極製作。

晶片尺寸非常小，所以側壁缺陷會影響效率，因此側壁保護非常重要。尺寸越小，製程難度越高，良率也會受到影響。

光學結構優化 :

為了改善出光角度與亮度問題，研究中提到幾種光學設計方式：

- HRTF（高反射薄膜）：增加側向出光，讓發光角度更大。

- V-shape 封裝設計：讓光線往側面擴散，適合超薄背光。

- ZOD（Zero Optical Distance）：縮短光學距離，使模組更薄。

這些設計主要目標都是提升亮度、均勻度，以及減少 LED 顆數。

色彩與效率改善 :

在全彩顯示上，通常使用藍光 LED 搭配量子點（QD）轉換成紅綠光。但會有藍光殘留導致色純度下降的問題。

研究提出 RCPEF 技術，可反射未轉換的藍光重新利用，提高轉換效率。

整體來說，這種設計可以同時提升色純度與發光效率。

AR / VR 顯示應用 :

目前高階 VR 裝置（如 Apple Vision Pro）大多採用 Micro OLED，因為解析度高、畫質好。

但 Micro LED 具有：

- 更高亮度

- 更高效率

- 更低功耗潛力

- 更佳壽命

例如 JBD 的 0.13 吋 Micro LED 顯示器，亮度可達千萬 nits，非常適合 AR 光學系統。

因此現況可以簡單理解為：

- Micro OLED：目前主流

- Micro LED：未來發展方向

市場發展趨勢 :

投影片提到 2022～2027 年矽光子市場 CAGR 約 48%，成長快速。

Micro LED 未來可能應用在：

- AR 眼鏡

- 車用顯示

- 投影技術

- 高亮度穿戴裝置

整體產業趨勢朝向「高亮度、高效率、小型化」發展。