碩資工一甲  11463148  林瑜靜

題目 : The Development and Applications of BioImpedance Technology

日期 : 03/10

講者 : Kuo-Sheng Cheng, Ph.D.（鄭國勝）

心得報告 :

這次的演講主要在介紹EIT以及如何利用深度學習來改善影像重建的問題。原本我對這個領域不太熟，但聽完之後覺得它其實是一個結合數學、工程跟醫療的應用，很有意思。

EIT的基本概念是，在人體表面放電極，打電流進去，再量測電壓變化，去推回體內的導電率分布。聽起來很直覺，但實際上數學上是很困難的問題，因為這屬於inverse problem，也就是用結果去推原因，通常會不穩定而且不好解。

演講中有提到EIT的控制方程是 Poisson equation，搭配邊界條件來描述整個系統。這邊我印象比較深的是 forward problem 跟 inverse problem 的差別：

- forward problem 是已知導電率去算電壓，比較好解

- inverse problem 是用量到的電壓去反推出內部結構，這才是真正困難的地方

傳統的方法像是 backprojection、NOSER 或一些最佳化方法，其實都會受到雜訊影響，而且解析度也有限。所以現在很多研究開始用深度學習來處理這類問題。

這場演講的重點之一是Semi-Siamese U-Net。U-Net本來就很常用在影像分割，而這個架構是做了一點改良：用一個encoder，但接兩個decoder，等於可以同時輸出兩種結果。它的好處是參數量變少，但效果反而更好，這點我覺得滿厲害的，因為一般會以為模型越大越好。

另外還有提到電流的注入方式，像是adjacent pattern是最常見的，而trigonometric pattern則可以用不同頻率去影響成像結果。原來連「怎麼打電流」都會影響最後的影像品質，這點我之前完全沒想過。

在實驗部分，他們用真實人體的呼吸資料來測試，結果看起來用深度學習重建出來的肺部影像，比傳統方法更清楚，分割也比較準確。

最後是臨床應用的部分，像是監測肺部通氣、調整PEEP、觀察肺泡狀態等等。EIT的優點是沒有輻射，而且可以即時監測，這在加護病房其實很有價值。

關鍵字 : EIT、Bioimpedance、Inverse problem、Forward problem、U-Net、Semi-Siamese、Deep learning、Image reconstruction、Lung imaging、GREIT

參考文獻 : T. Zhang et al., Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022